ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мастер-подбор оборудования и чат-бот с автозаполнением из документа клиента

ГК «Турбулентность-ДОН» · Версия 2.0

1. Назначение

ТЗ описывает два связанных инструмента на сайте ГК «Турбулентность-ДОН»:

Мастер-подбор — пошаговый помощник, по ответам клиента подбирает оборудование и формирует предварительное ТКП.

Чат-бот на сайте — принимает от клиента документ (опросный лист, ТЗ, коммерческий запрос), сам вытаскивает параметры, при необходимости задаёт уточняющие вопросы и возвращает клиенту ссылку на готовое ТКП.

Инструменты работают в связке: данные, собранные ботом, автоматически «перелетают» в мастер-подбор, клиент ничего не заполняет повторно.

2. Цели

Клиент получает предварительную цену и ТКП за несколько минут.

Менеджеры не тратят время на типовые первичные запросы.

Компания получает «тёплые» лиды с готовыми параметрами и контактами.

3. Мастер-подбор на сайте

3.1. Линейка оборудования в подборе

| Модель | Назначение | Среда | Диапазон Ду | Давление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbo Flow UFG-F-V | Ультразвуковой расходомер газа, фланцевый, коммерческий учёт высокой точности | газ | 50–1400 мм | до 25 МПа |
| Turbo Flow UFG-F-C | Ультразвуковой расходомер газа, фланцевый, низкое/среднее давление | газ | 50–100 мм | 1,6 МПа |
| Turbo Flow UFG-H | Ультразвуковой расходомер газа, бытовое / КБХ, резьбовое соединение | газ | до Ду 50 | 400–500 кПа |
| Turbo Flow UFL | Ультразвуковой расходомер жидкости | жидкость | 25–500 мм | до 25 МПа |
| Turbo Flow CFM | Кориолисовый расходомер (массовый) для жидкостей и газов | газ/жидк. | 15–100 мм | до 10 МПа |
| Turbo Flow TFG-SF | Турбинный расходомер газа, стандартный | газ | 50–200 мм | 1,6–10 МПа |
| Turbo Flow TFG-HF | Турбинный расходомер газа, высокого давления | газ | 50–200 мм | до 16 МПа |
| СГ Гранд | Бытовые и коммунально-бытовые счётчики газа | газ | до Ду 50 | низкое |
| UDM | Измеритель плотности (плотномер) жидкости | жидкость | — | — |
| СПУ-3 / СПУ-5 / СПУ-7 | Измерительные установки для метрологических лабораторий и узлов учёта | газ | — | — |

3.2. Карточки целевых аудиторий

На главной странице клиент выбирает карточку аудитории — это фильтр и одновременно предустановка параметров. Ниже — полный перечень карточек и какое оборудование по каждой предлагается:

| Карточка | Описание | Какое оборудование подбирается |
| --- | --- | --- |
| Коммерческий и технологический учёт на объектах | Коммунально-бытовое хозяйство, низкое давление (0,1–0,5 МПа) | UFG-H, UFG-F-C |
| Учёт газа с определением состава и плотности | Требуется фиксировать компонентный состав и плотность | UFG-F-V + плотномер |
| Учёт технологических газов (GFG) | Сложные газовые смеси, азот, водород и пр. | GFG (через форму заявки к менеджеру) |
| Учёт природного газа в сетях газораспределения | ГРО, распределительные сети, давление до 1,6 МПа | UFG-F-V, UFG-F-C |
| Оснащение ГРС и ГИС | Газоизмерительные и газораспределительные станции, 4–10 МПа | UFG-F-V |
| Попутный, факельный, водородосодержащий газ | Нестандартные газы, часто требуется нержавеющая сталь | UFG-F-V, TFG-HF, TFG-SF |
| Узлы учёта классов А, Б, В (СТО Газпром 5.37-2020) | Магистральные газопроводы, высокие требования к точности | UFG-F-V |
| Реверсивный и пульсирующий расход (АГНКС, компрессорные станции) | Реверс потока, пульсации | UFG-F-V, UFG-F-C |
| Учёт жидкости | Вода, нефть, нефтепродукты | UFL, CFM |
| Плотномеры | Измерение плотности жидкости | UDM |
| Бытовые счётчики газа | Квартиры, частные дома | СГ Гранд |
| Измерительные установки (СПУ) | Метрологические лаборатории, поверочные установки | СПУ-3, СПУ-5, СПУ-7 |
| Другое | Все расходомеры, параметры пустые | весь каталог без фильтра |

3.3. Шаги мастер-подбора

Мастер собирает параметры последовательно. Часть шагов предзаполняется карточкой аудитории, но клиент может их поменять.

| № | Шаг | Вопрос / действие | Тип ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор карточки аудитории | Куда будете ставить оборудование? | Выбор из 13 карточек (см. 3.2) |
| 2 | Тип среды | Газ или жидкость? | Радиогруппа: газ / жидкость |
| 3 | Диаметр трубопровода | Ду, мм | Число (15–800) |
| 4 | Рабочее давление | Рабочее давление на линии, МПа | Число или выбор из ряда 1,6 / 6,3 / 10 / 16 / 25 |
| 5 | Температура среды | Рабочая температура, °C | Диапазон min / max |
| 6 | Диапазон расхода | Минимальный и максимальный расход, м³/ч | Два поля: Qmin / Qmax |
| 7 | Класс точности | Требуемый класс точности, % | Выпадающий список: 0,5 / 0,7 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 5,0 |
| 8 | Контактные данные | Имя, телефон, e-mail, организация | Форма с валидацией |
| 9 | Результат | Список подобранных моделей с ценами и кнопкой «Получить ТКП» | — |

3.4. Как подбирается оборудование

После ответов на шаги 1–7 система применяет простые правила:

Если «жидкость» → UFL или CFM (в зависимости от требований к точности и массовому учёту).

Если «газ», Ду ≤ 50 мм, давление ≤ 500 кПа → UFG-H.

Если «газ», давление ≤ 1,6 МПа → UFG-F-C или TFG-SF.

Если «газ», давление > 1,6 МПа или требуется высокая точность (≤ 1 %) → UFG-F-V.

Если выбрана карточка «Попутный / факельный газ» → добавляются TFG-SF и TFG-HF с маркировкой «нержавеющая сталь».

Если выбрана карточка «АГНКС / реверсивный поток» → приоритет у UFG-F-V и UFG-F-C с маркировкой «реверс».

Если нет подходящей модели — клиенту предлагается форма заявки и прямое соединение с менеджером.

Цена считается по действующему прайсу (НДС 22 %) по параметрам: Ду, давление, количество лучей, класс точности, дополнительные комплектующие.

4. Чат-бот на сайте

4.1. Канал работы

Чат-виджет на сайте ГК «Турбулентность-ДОН» — всплывающее окно в правом нижнем углу, доступное с любой страницы.

4.2. Главный сценарий — «клиент скидывает документ»

Клиент открывает чат, здоровается или сразу прикладывает файл (опросный лист, ТЗ, письмо).

Бот принимает документ, показывает статус «Изучаю ваш документ, это займёт около 20–30 секунд…».

Бот распознаёт текст (в т. ч. по скану через OCR) и вытаскивает параметры (см. 4.4).

Бот показывает клиенту сводку: «Я нашёл у вас: Ду 100 мм, давление 6,3 МПа, среда — природный газ, класс точности 1 %. Всё верно?»

Клиент подтверждает или корректирует любое поле прямо в переписке.

Если каких-то параметров нет — бот задаёт наводящие вопросы по одному (см. 4.5).

Когда данных достаточно — бот передаёт их в мастер-подбор, тот подбирает оборудование и формирует ТКП.

Бот присылает клиенту сообщение-результат (см. 4.6) и ссылку на ТКП.

Менеджеру на корпоративную почту приходит уведомление с контактами клиента и содержимым ТКП.

4.3. Какие документы понимает бот

Опросный лист (PDF, DOCX, XLSX).

Техническое задание (PDF, DOCX).

Коммерческий запрос (текст сообщения или вложенный файл).

Скан или фото документа (JPG, PNG) — распознавание через OCR.

Поддерживаемые форматы: PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, JPG, PNG. Максимальный размер — 20 МБ.

4.4. Какие параметры бот должен распознавать

| Параметр | Примеры формулировок в документе |
| --- | --- |
| Тип среды | газ природный / ПНГ / азот / вода / нефть / нефтепродукт |
| Тип объекта | ГРС, ГИС, АГНКС, котельная, КБХ, компрессорная станция |
| Диаметр (Ду) | Ду 100 / DN100 / 100 мм / диаметр трубопровода 100 |
| Рабочее давление | 1,6 МПа / 16 кгс/см² / Pраб = 6,3 МПа |
| Температура | −40…+80 °C / температура среды 15 °C |
| Расход | Qmin–Qmax / 10–500 м³/ч / 20–1000 нм³/ч |
| Класс точности | ±1 % / КТ 1,0 / класс точности 0,5 % |
| Особые требования | взрывозащита, реверс, пульсирующий поток, нерж. сталь |

Если уверенность распознавания меньше 70 %, бот обязан переспросить у клиента, а не подставлять параметр «молча».

4.5. Наводящие вопросы (если данных не хватает)

Бот задаёт вопросы по одному, в порядке обязательности:

Тип среды → Диаметр → Давление → Температура → Диапазон расхода → Класс точности → Контакты.

Формулировки — короткие и с примерами:

«Для корректного подбора уточните, пожалуйста, рабочее давление в трубопроводе. Например: 1,6 МПа ²».

«Какой диаметр трубопровода? Если не знаете точно — укажите условный диаметр, например Ду 100».

«Уточните класс точности: 0,5 % (коммерческий учёт) или 1–1,5 % (технологический)?».

Если клиент пишет «не знаю» — бот предлагает два варианта: продолжить на сайте в мастере-подборе или связаться с менеджером.

4.6. Ответ клиенту в чате по каждому продукту

После подбора бот отправляет клиенту одно структурированное сообщение. Ниже — шаблоны ответов по каждой модели оборудования.

UFG-F-V (ультразвуковой расходомер газа)

«Подобрано: Turbo Flow UFG-F-V, Ду 100, 6,3 МПа, 4 луча, класс точности 1 %.
Предварительная стоимость: 3 243 345 ₽ (с НДС 22 %).
Срок изготовления: 60–90 рабочих дней.
ТКП: [ссылка] · действует 24 часа.
Что включено: преобразователь расхода, основание, электронный блок, КМЧ.
Опционально: поверка на заводе, кабель связи, прямые участки, ответные фланцы. Если нужна конкретная комплектация — откройте ТКП и нажмите «Конфигуратор ТКП».»

UFG-F-C (ультразвуковой расходомер газа, низкого давления)

«Подобрано: Turbo Flow UFG-F-C, Ду 80, 1,6 МПа, 2 луча, класс точности 1,5 %.
Предварительная стоимость: 170 136 ₽.
Срок изготовления: 45–60 рабочих дней.
ТКП: [ссылка] · 24 часа.»

UFG-H (бытовой / КБХ)

«Подобрано: Turbo Flow UFG-H (базовая сборка), резьбовое соединение G2″, давление 400–500 кПа.
Предварительная стоимость: от 195 000 ₽ (базовый комплект).
ТКП: [ссылка] · 24 часа.»

UFL (ультразвуковой расходомер жидкости)

«Подобрано: Turbo Flow UFL, Ду 100, 1,6 МПа, класс точности 0,5 %.
Предварительная стоимость: будет рассчитана в ТКП.
ТКП: [ссылка] · 24 часа.
Среда: вода / нефтепродукт (−30…+320 °C, нержавеющая сталь).»

CFM (кориолисовый расходомер)

«Подобрано: Turbo Flow CFM, Ду 50, 1,0 МПа, 1 % (тип ULG / SLG).
Предварительная стоимость: 1 452 367 ₽.
ТКП: [ссылка] · 24 часа.
Подходит для измерения массового расхода жидкости или газа.»

TFG-SF / TFG-HF (турбинные расходомеры газа)

«Подобрано: Turbo Flow TFG-SF, Ду 100, 6,3 МПа, класс точности 1 %.
Предварительная стоимость рассчитана в ТКП.
ТКП: [ссылка] · 24 часа.
Дополнительно доступны: КМЧ, поверка на заводе, прямые участки, струевыпрямитель.»

СГ Гранд (бытовой счётчик газа)

«Рекомендуется линейка СГ Гранд.
Прайс-лист (с НДС 22 %, гарантия 24 мес.) открывается по ссылке: [ссылка].
Менеджер свяжется для оформления заказа и уточнения количества.»

UDM (плотномер)

«Подобран плотномер UDM.
Прайс-лист по моделям, КМЧ и калибровке открывается по ссылке: [ссылка].
ТКП будет сформировано после уточнения модели и количества.»

СПУ-5 / СПУ-3 / СПУ-7 (измерительные установки)

«Подобрано: СПУ-5, диапазон расхода 0,03–25 м³/ч, 6 постов, 1 линия.
Предварительная стоимость установки: 9 800 000 ₽.
ТКП: [ссылка] · 24 часа.
Указана предварительная стоимость установки. Точная цена зависит от комплектации и условий поставки.»

GFG (если выбрана карточка «технологические газы»)

«По вашей задаче подходит GFG (расходомер технологических газов). Автоматический расчёт не предусмотрен — откройте форму заявки: [ссылка], и наш менеджер подготовит индивидуальное ТКП в течение 1 рабочего дня.»

Общее правило: клиент всегда получает 3 вещи в одном сообщении — наименование и ключевые параметры, предварительную стоимость и ссылку на ТКП со сроком действия 24 часа.

5. Взаимодействие с менеджером

После каждого подбора менеджер получает письмо на корпоративную почту с параметрами клиента, историей диалога и ссылкой на сформированное ТКП.

В любой момент клиент может написать в чате «хочу говорить с человеком» — бот ставит задачу менеджеру и сообщает клиенту ожидаемое время ответа.

6. Внешний вид и поведение

Мастер-подбор оформлен в едином стиле сайта, с прогресс-баром и подсказками на каждом шаге.

Чат-бот общается вежливым деловым русским, без жаргона и без фамильярности.

Первое приветствие бота: «Здравствуйте! Я помогу подобрать оборудование для учёта расхода. Можете кратко описать задачу или прислать опросный лист / ТЗ».

Первый ответ бота — в пределах 1–2 секунд. Разбор документа — не дольше 1 минуты. Если дольше — бот извиняется и предлагает альтернативу.

7. Защита данных

Документы клиентов и персональные данные хранятся только в защищённом контуре компании.

Срок хранения сессии подбора — 30 дней, далее автоудаление.

Клиент может написать «удалите мои данные» — бот подтверждает и удаляет, сохраняя только факт обращения для статистики.

Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Аналитика

Должен вестись учёт:

Сколько клиентов начали подбор и сколько дошли до ТКП.

На каком шаге чаще всего «отваливаются» клиенты.

Какое оборудование подбирается чаще всего.

Среднее время «документ → ТКП».

Отчёты выгружаются в Excel за произвольный период.

9. Этапы и сроки

| № | Этап | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |

10. Приёмка

Работа считается принятой, если одновременно выполнены все условия:

Мастер-подбор работает на компьютере, планшете и смартфоне во всех современных браузерах.

Чат-бот принимает документы в форматах PDF, Word, Excel, JPG, PNG.

Бот правильно вытаскивает ключевые параметры минимум в 8 из 10 типовых документов от заказчика.

Если данных не хватает — бот задаёт уточняющие вопросы по согласованным формулировкам.

По итогам подбора клиент получает в чате ссылку на ТКП, а менеджер — письмо на почту.

Бот корректно отвечает по каждому продукту из раздела 4.6.

За пилот (2 недели) успешно обработано не менее 20 реальных обращений без критических сбоев.

11. Риски

| Риск | Что делать |
| --- | --- |
| Опросные листы сильно различаются по форме | Перед стартом собрать 20+ реальных образцов и использовать их для настройки и тестирования. |
| Некачественный скан — бот не распознал текст | Бот честно пишет «не могу разобрать, перешлите более чёткий скан» или предлагает мастер-подбор на сайте. |
| Клиент скидывает сразу несколько документов | Бот обрабатывает их последовательно и предупреждает клиента. |
| Разные единицы измерения (МПа / кгс/см², м³/ч / м³/сут) | Бот автоматически приводит к стандартным и показывает результат на подтверждение. |
| Клиент не отвечает на уточняющий вопрос | Бот предлагает альтернативу — заполнить мастер-подбор на сайте или связаться с менеджером. |